- 中国工商银行甘肃省分行营业办公用房CI标识供应商入围公开招标

- 招标公告

(项目编号：LYZB[2025]-5)

项目所在地区：甘肃省，兰州市

一、招标条件

中国工商银行甘肃省分行营业办公用房CI标识供应商入围公开招标资金来源为招标人自筹，招标人为中国工商银行股份有限公司甘肃省分行，本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围规模：

- 项目名称：中国工商银行甘肃省分行营业办公用房CI标识供应商入围公开招标

2、项目编号：LYZB[2025]-5

3、招标内容：

（一）服务内容：

入围供应商负责甘肃省分行营业办公用房CI标识的供货、安装及维护等配套服务，入围供应商提供办公及网点营业用房室外楼顶、门楣、立地的标识招牌和LED发光字及室内指引导向标识系统等各类标识、铭牌、台牌的制作、安装及售后服务，以及提供办理招牌审批手续、后续可能遇到的年检等服务。具体包括室外设计系统、室内装修环境系统和服务用品与服务指引系统三大类产品，具体内容详见下表：

| 序号 | 产品名称 | 图示 | 规格型号 | 单位 | 材质工艺要求 | 最高投标限价（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室外标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 行名牌/门楣外墙铝塑板基础 |  | 根据施工现场实际制作安装，展开面积计算（注：报价包含需考虑在石材幕墙、玻璃幕墙、钢结构上固定等因素）、吊顶、雨棚雨檐、滴水线等工艺要求。 | ㎡ | 1、质保5年，基层钢架采用正规厂家生产的不低于L50mm*50mm*5热镀锌角钢，2、25*50*1.5mm铝合金方通调平，钢架焊接处需作二次防锈处理。3、铝塑板无缝干挂工艺，4、面层采用工行银灰氟碳漆饰面（纳米防污涂层）4mm50丝雅丽泰、上海吉祥、华源、华西村或同档次外墙铝塑板面层，5、防雨檐伸出宽度100MM、防雨檐高度50MM，铝塑板折弯一体成型，6、内外结构均严禁使用木料板材,7、要求板面,字体排列平整,看不见固定螺栓.标牌边框不许见固定件。8、面层铝塑板折边须"V"型倒角不可损伤铝面,铝合金角码与铝方通螺栓连接。9、雨棚进深超过1米以上需做防水槽。 | 620 |  |  |
| 2 | LED冲孔字 |  | 根据现场字体实际制作面积（计算方式：单个字小于1米的，以最长边的长度为面积计算；单个字长和宽都超过1米的，按实际平方面积计算） | ㎡ | 1、2mm铝板切割、冲孔、铝焊接。2、“线条、行徽”烤漆氟碳喷涂工行红专色，英文及中文烤漆氟碳喷涂黑色。3、蓝景及同类品牌防水LED穿孔灯（光源中到中间距30mm)；光衰质保不得低于3年，照度不得低于1800LUX，4、立体字厚度100-1500门楣，5、字体内部沿字形焊接40*25*1.5mm热镀锌扁管，30*30*3mm热镀锌角钢将字体笔画连接，表面防锈处理；6、电源控制：采用LED厂家配套防水开关电源，配线合理、横平竖直、接地牢靠，必须配备专用配电箱及德力西等平面漏电开关。 | 2100 |  |  |
| 3 | 楼顶标识钢结构 |  | 按照钢结构正面投影面积计算 | ㎡ | 1、钢结构：采用国标热镀锌60-80mm方管及槽钢焊接主钢架。斜拉钢架为同质量材料，并做三遍防锈处理，外立面尽量做到少外漏钢材，焊接模式为满焊，结构规范及焊接质量不低于国家标准，保证至少8年不出现安全隐患；对于立体字结构离地（建筑主体地面）垂直高度超过0.8米的悬空式安装需额外增设专用钢架结构，考虑承重、抗风等因素。2、固定方式采用化学螺栓及国标膨胀螺栓，直径不得低于Φ10*100mm。3、电源控制：采用LED厂家配套防水开关电源，采用远程控制设备控制亮灯时间，配线合理、横平竖直、接地牢靠，必须配备专用配电箱。4、屋顶部分必须做好防水处理。 | 1250 |  |  |
| 4 | 门楣发光字（标准标） |  | ￠800型 | 套 | 1、行徽：表面采用4mm厚德固赛或同档次亚克力工行红色板，内置蓝景及同档次的LED防水光源，发光照度不得低于1800LUX，。行徽最小厚度为60mm，发光线条最小厚度为40mm,2、ICBC及中文行名：表面材料为同质量黑白板亚克力，内置蓝景及同档次的LED防水光源，发光照度不得低于1800LUX，夜间发光为白色。行名最小厚度为60mm，侧面均同品牌不透光亚克力材料及无边工艺要求。3.电源线采用国内品牌的BVG2.5m2，电源线在门楣内部需穿绝缘软管。 | 10625 |  |  |
|  |  |  | ￠900型 |  |  | 11875 |  |  |
|  |  |  | ￠1000型 |  |  | 12000 |  |  |
|  |  |  | ￠1100型 |  |  | 13800 |  |  |
|  |  |  | ￠1200型 |  |  | 15800 |  |  |
|  |  |  | ￠1300型 |  |  | 17500 |  |  |
|  |  |  | ￠1400型 |  |  | 19500 |  |  |
|  |  |  | ￠1500型 |  |  | 21600 |  |  |
|  |  |  | ￠1700型 |  |  | 25068 |  |  |
|  |  |  | ￠1900型 |  |  | 28110 |  |  |
| 5 | 门楣发光字（字母标） |  | ￠800型 | 套 | 1、行徽：表面采用4mm厚德固赛或同档次亚克力工行红色板，内置蓝景及同档次的LED防水光源，发光照度不得低于1800LUX，。行徽最小厚度为60mm，发光线条最小厚度为40mm。2、ICBC表面材料为同质量黑白板亚克力，内置蓝景及同档次的LED防水光源，发光照度不得低于1800LUX，夜间发光为白色。行名最小厚度为60mm，侧面均同品牌不透光亚克力材料及无边工艺要求。3.电源线采用国内品牌的BVG2.5m2，电源线在门楣内部需穿绝缘软管。 | 3740 |  |  |
|  |  |  | ￠900型 |  |  | 4200 |  |  |
|  |  |  | ￠1000型 |  |  | 4860 |  |  |
|  |  |  | ￠1100型 |  |  | 5530 |  |  |
|  |  |  | ￠1200型 |  |  | 6050 |  |  |
|  |  |  | ￠1300型 |  |  | 7980 |  |  |
|  |  |  | ￠1400型 |  |  | 8500 |  |  |
|  |  |  | ￠1500型 |  |  | 9150 |  |  |
|  |  |  | ￠1700型 |  |  | 9800 |  |  |
|  |  |  | ￠1900型 |  |  | 10600 |  |  |
| 6 | 门楣发光字（24小时自助银行） |  | ￠800型 | 套 | 1、对应行徽的“24h自助银行服务”标准字中的“24h"采用4mm厚德固赛或同档次亚克力工行红色版，红色立体形式，2、“自助银行服务”表面材料为同质量黑白板亚克力，3、内置蓝景及同档次的LED防水光源，发光照度不得低于1800LUX，夜间发光为白色。行名最小厚度为60mm，侧面均同品牌不透光亚克力材料及无边工艺要求。4.电源线采用国内品牌的BVG2.5m2，电源线在门楣内部需穿绝缘软管。 | 2000 |  |  |
|  |  |  | ￠900型 |  |  | 2600 |  |  |
|  |  |  | ￠1000型 |  |  | 3200 |  |  |
|  |  |  | ￠1100型 |  |  | 3900 |  |  |
|  |  |  | ￠1200型 |  |  | 4600 |  |  |
|  |  |  | ￠1300型 |  |  | 5600 |  |  |
|  |  |  | ￠1400型 |  |  | 6800 |  |  |
|  |  |  | ￠1500型 |  |  | 7960 |  |  |
|  |  |  | ￠1700型 |  |  | 8500 |  |  |
|  |  |  | ￠1900型 |  |  | 9130 |  |  |
| 8 | 门楣立体发光线条 |  | 严格按照VI规范要求执行 | 米 | 1、表面采用4mm厚德固赛或同档次亚克力工行红色板。2、红色装饰线的最小厚度为40mm，3、内置蓝景及同档次的LED防水光源，发光照度不得低于1800LUX，4.电源线采用国内品牌的BVG2.5m2，电源线在门楣内部需穿绝缘软管。 | 260 |  |  |
| 9 | 店中店营业网点门楣灯箱 |  | 按规范根据现场尺寸制作 | ㎡ | 1、5mm珠光白亚克力板丝网印刷，印刷或灯箱贴，2、内置蓝景LED高光灯条光源，LED灯排列密度400组每平方米。3、铝版折弯造型箱体包边。 | 800 |  |  |
| 10 | 大型竖式灯箱（计算双面） |  | 按规范根据现场尺寸制作 | ㎡ | 1、质保5年,大型竖式灯箱作为分支机构和营业网点街面标识，根据实际环境可悬挂于营业网点墙体上，2、工艺：钢架+3M公司5年质保灯箱布+304不锈钢边框等，3、内置LED光源，镀锌方管、钢板焊接安装，需与墙面固定安装，固定方式符合规范、标准要求，含办理相关设置\占道手续等。由3M公司规范验收并出具质保书。配置光源感应自动开关。 | 850 |  |  |
| 11 | 落地式户外标识牌（计算双面） |  | 按规范根据现场尺寸制作 | ㎡ | 1、5mm乳白亚克力吸塑面板，灰色和红色专色贴膜；2、徽标及文字亚克力切割/吸塑；3、30*30*2mm热镀锌方管焊接龙骨，表面防锈处理；4、1.5mm镀锌板切割、折弯制作侧面扣板，表面烤漆；5、LED灯条（长度1米，间距100mm)；6、400W变压器内置，时控开关外置；7、50*50*4mm热镀锌方管焊接龙骨与300*300*10mm热镀锌钢板法兰焊接，法兰与方管连接处焊接三角加强筋，表面防锈处理；8、M16*500mm膨胀螺栓；9、C30钢筋混凝土（用量根据标识尺寸确定）。 | 1800 |  |  |
| 12 | 小型识别灯箱 |  | 1000*1200mm | 套 | 1、质保5年,适用范围：营业网点街面标识规划的组成部分,根据实际环境可悬挂于营业网点墙体上，2、工艺：铝合金或304不锈钢型材边框+4mm亚克力吸塑+丝网印刷，吸塑灯箱，双面内置灯源。 | 1960 |  |  |
|  |  |  | 800*960mm |  |  | 1350 |  |  |
|  |  |  | 600*720mm |  |  | 890 |  |  |
| 13 | 小型业务宣传灯箱 |  | 1000*400mm | 套 |  | 700 |  |  |
|  |  |  | 800*333mm |  |  | 550 |  |  |
|  |  |  | 600*250mm |  |  | 400 |  |  |
| 14 | 24小时自助银行顶置灯 |  | 按规范根据现场尺寸制作 | ㎡ | 1、铝合金型材边框并根据图文分色氟碳喷涂专色，2、5乳白亚克力灯箱面板，表面覆3M专色膜并刻绘图文、3、内置蓝景LED防水光源，4、质保5年 | 1880 |  |  |
|  | 营业时间牌1 |  | 最小宽度为400mm，使用规格比例为主门宽度的0.15倍，比例规范详见标准手册第29页。 | 套 | ①采用2mm铝板折弯烤漆。②表面图文丝网印刷户外油墨。③自然缝拼接。④营业时间牌制作要求与主门套颜色一致。⑤包括基本信息区、“工行驿站”标准配置内容。 安装方式分内嵌式或悬挂式，拼接工艺采用磁吸或卡扣式。安装时顶部距地面2200mm。营业时间牌根据入口高度进行比例调整， | 1220 |  |  |
|  | 营业时间牌2 |  | 680*400mm | 套 | 1、2mm铝板折弯造型氟碳喷涂专色（模块模式，便携式更换内容）。2、进口户外油墨双层丝印，抗紫外线能力至少5年期。3、喷涂颜色要求与主门套颜色一致。4、营业时间牌厚度为25mm.5、安装顶部距地面2200mm，营业时间牌根据入口高度进行比例调整，最小宽度为400mm，使用规格比例为主门高度的0.15倍，比例规范详见标准手册第29页。6、磁吸无缝拼接，安装方式为隐蔽件安装。 | 480 |  |  |
|  | 营业时间牌3 |  | 160*400mm |  |  | 170 |  |  |
|  | 营业时间牌4 |  | 240*400mm |  |  | 260 |  |  |
| 15 | 营业时间牌标识（粘贴式） |  | 1600*400mm（粘贴式） | 套 | 超透膜，图文丝网印刷户外油墨； | 160 |  |  |
| 16 | 牡丹形象墙 |  | 根据现场实际尺寸制作 | ㎡ | 1、1mm钛金专色板激光切割、 2、边缘打磨处理。 | 1380 |  |  |
| 17 | 推拉门标识 |  | 100*100mm | 套 | 5mm透明亚克力雕刻，亚克力背喷漆 图文背面丝网印刷户外油墨； | 20 |  |  |
| 18 | 玻璃防撞条 |  | H80mm | m | 磨砂贴，图文正面丝网印刷户外油墨； | 25 |  |  |
| 19 | 室外提示信息标识（一） |  | 100*100mm | 块 | 超透膜，图文正面丝网印刷户外油墨； | 20 |  |  |
| 20 | 室外提示信息标识（二） |  | 250*100mm | 块 | 5mm厚透明压克力雕刻成型，亚克力背喷漆，图文背面丝网印刷户外油墨；吊链安装。 | 40 |  |  |
| 21 | 无障碍服务标识 |  | 200*280mm | 块 | 5mm厚透明压克力雕刻成型，亚克力背喷漆，图文背面丝网印刷户外油墨。 | 90 |  |  |
| 22 | 台阶标识 |  | 400*100mm（贴墙式） | 块 | 2mm铝板烤漆，图文正面丝网印刷户外油墨。 | 120 |  |  |
|  |  |  | 400*100mm（贴地式） | 块 | 地贴膜：表面覆斜纹地贴膜，图文正面丝网印刷户外油墨。 | 10 |  |  |
| 23 | 停车位标识（贴墙式） |  | 300*400mm | 块 | 2mm铝板切割烤白色哑光漆，图文正面丝网印刷户外油墨。 | 150 |  |  |
| 24 | 停车位标识（大号立地式） |  | 400*1600mm | 套 | 1、面板1.2mm厚拉丝不锈钢板切割焊接，双面内容丝网印刷；2、ф30mm拉丝不锈钢圆管镶入面板；3、底座1.2mm厚钢板烤漆折弯焊接、加重；4、2mm铝板切割烤白色哑光漆 | 900 |  |  |
| 25 | 停车位标识（小号立地式） |  | 350*600mm | 个 | 1.2mm不锈钢氟碳烤漆双面丝印，图文内容正面丝印 | 380 |  |  |
| 26 | 无障碍通道标识 |  | 400mm*100（贴墙安装） | 块 | 2mm厚铝板烤漆，图文丝网印刷户外油墨； | 110 |  |  |
| 27 | 轮椅坡道标识 |  | 以实际尺寸为准 | 块 | 车贴喷绘、表面覆地贴膜或金属镂空模板，专色氟碳喷涂图文 | 180 |  |  |
| 室内标识（营销服务区） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 功能分区服务指引标识（吊顶式）灯箱 |  | 1880*3000*400mm （可根据网点实际需要等比例缩放，此规格下大厅高度为3000mm） | ㎡ | 1.5mm铝板折弯焊接成型，表面白色烤漆，内容镂空，内衬5mm白色亚克力透光片，ICBC为黑色亚克力立体字，行徽为红色亚克立体力，字和箭头镂空内衬白色亚克力，内置LED光源。 | 3100 |  |  |
| 29 | 功能分区服务指引标识（上墙式 |  | 500*600mm | 个 | 1.2mm金属版折弯表面烤漆；文字丝网印刷，户外油墨、指示箭头需可调整方向。 | 680 |  |  |
| 30 | 功能分区服务指引标识（立地式） |  | 400*1600mm | 个 | 双层10mm厚透明亚克力背喷漆，图形文字内容背面丝网印刷，底座钢板喷漆PANTONE877C银色哑光漆，1.5mm厚冷轧板烤漆加配重；底部贴防滑垫。 | 2900 |  |  |
| 31 | 海报栏 |  | 600*900mm | 个 | 2mm铝板型材、氟碳烤漆；3mm透明亚克力板磁吸式，可便携式更换内容；画面相纸喷绘。 | 580 |  |  |
| 32 | 高峰提示栏 |  | 800*600mm（大尺寸） | 块 | 1.2mm厚金属板焊接氟碳专色烤漆；图文内容正面丝网印刷；3mm亚克力雕刻小人，背衬磁铁。 | 850 |  |  |
|  |  |  | 500*370mm（小尺寸） | 块 |  | 490 |  |  |
| 33 | 公众教育区标识（上墙式） |  | 650*900mm | 套 | 1.2mm厚金属板焊接氟碳专色烤漆，3mm厚透明亚克力/折页盒/资料盒粘贴。 | 500 |  |  |
| 34 | 公众教育区标识（立体式） |  | 450*1600mm | 套 | 文字丝网印刷，户外油墨；1.2mm金属板折弯表面氟碳烤漆；3mm透明亚克力海报栏；3mm透明亚克力折页盒，底座钢板烤漆添加配重。 | 2200 |  |  |
| 35 | 通告栏 |  | 1100*900*20mm（横版） | 套 | 1.2mm厚金属板折弯氟碳烤漆，文字丝网印刷，户外油墨；3mm厚透明亚克力/折页盒/资料盒粘贴，信息内容A4纸打印。 | 900 |  |  |
|  |  |  | 600*900*20mm（竖版） | 套 |  | 570 |  |  |
| 36 | 员工信息栏 |  | 560*900mm | 套 | 1.2mm厚金属板折弯表面氟碳烤漆，文字丝网印刷，户外油墨，3mm厚透明亚克力/折页盒/资料盒粘贴，照片及信息为高精打印。 | 900 |  |  |
| 37 | 公示栏 |  | 1100*900*20mm（横版） | 套 | 1.2mm厚金属板折表面氟碳烤漆，文字丝网印刷，户外油墨；3mm厚透明亚克力/折页盒/资料盒粘贴，信息内容A4纸打印。 | 900 |  |  |
|  |  |  | 600*900*20mm（竖版） | 套 |  | 570 |  |  |
| 38 | 员工文化墙 |  | 宽度根据现场情况制定*H900mm | ㎡ | 1.2mm厚金属板折弯表面氟碳烤漆，图文正面丝网印刷户外油墨；表面贴可擦写膜、可配磁吸功能。 | 1500 |  |  |
| 39 | 小心地滑标识牌（立地式） |  | 290*500mm | 套 | 1.2mm不锈钢氟碳烤漆双面丝印，图文内容正面丝印 | 290 |  |  |
| 40 | 客户咨询投诉电话标识牌 |  | 180*250mm | 块 | 5mm厚透明亚克力背喷漆，图文内容背面丝网印刷；透明亚克力插槽。 | 70 |  |  |
| 41 | 雨伞套袋机 |  | 700*900*250mm | 套 | 1.2mm铝板折弯焊接烤漆，横拉丝不锈钢原色套袋机口饰面，挂伞口内藏挂件，两侧加铝板折弯封板，图文内容丝网印刷； | 1100 |  |  |
| 42 | 吊挂式橱窗灯箱 |  | 985*650mm | 套 | 2mm厚铝型材切割、表面喷涂，吸附式面板、型材包边；内置型材灯箱专用LED灯条，内置30W变压器；5mm透明亚克力板雕刻导光板双面导光；灯箱片喷绘画面；Ф18*1mm装饰吊杆，16号钢丝，钢丝卡扣，装饰帽。 | 950 |  |  |
|  |  |  | 1285*985mm |  |  | 1100 |  |  |
| 43 | 综合式桌牌 |  | 240*310mm | 套 | 双层3mm厚透明亚克力板；图文内容喷绘；底座30mm亚克力喷漆；亚克力内嵌圆形磁铁。 | 75 |  |  |
| 44 | 无线网络及工行服务小程序标识 |  | 210*100mm | 块 | 5mm厚透明亚克力背喷漆，图文内容背面丝网印刷户外油墨。 | 35 |  |  |
| 45 | 销售专区三面营销台卡一 |  | 158*210mm | 套 | 2mm无色透明亚克力，图文内容四色印刷品，底座亚克力板喷灰色漆/金色漆，可旋转；图文内容喷绘。 | 195 |  |  |
| 46 | 换水时间牌标识 |  | 150*65mm | 块 | 5mm透明压克力背面喷漆，图文背面丝网印刷，日期数字1.2mm亚克力雕刻，背衬磁铁； | 35 |  |  |
| 47 | 网点今日已消毒标识 |  | 280*100mm | 块 | 5mm透明亚克力背面喷漆；图文内容背面丝网印刷 | 30 |  |  |
| 48 | 疫情张贴标识 |  | 280*100mm | 块 | 5mm透明亚克力背面喷漆；图文内容背面丝网印刷 | 30 |  |  |
| 49 | 一米线 |  | H80mm | 米 | 地贴膜丝网印刷；图文高清喷印。 | 60 |  |  |
|  |  |  | 200*60mm厚度5mm | 块 | 5mm铜板腐蚀字,5mm拉丝不锈钢古铜色装饰条；5mm宽铜板嵌入预留凹槽和地面齐平。 | 180 |  |  |
|  |  |  | 25W | 个 | 白色投影灯 | 950 |  |  |
| 50 | 客户意见簿支架 |  | 150*180mm | 套 | 5mm厚亚克力热弯成型，图文丝印； | 180 |  |  |
| 51 | 垃圾桶 |  | 300*300*610mm | 个 | 1.0mm厚镜面不锈钢(原色镜面不锈钢，金色镜面不锈钢)，喷砂效果，方形不锈钢内胆。 | 1150 |  |  |
| 52 | 设备维护提示信息标识牌 |  | 300*250mm | 块 | 磁吸贴丝印，图文内容丝网印刷。 | 75 |  |  |
| 53 | 楼层功能指示牌 |  | 250*460mm | 块 | 2mm铝板折弯喷漆；图文内容正面丝网印刷。 | 180 |  |  |
| 54 | 工行驿站标识 |  | 300*200mm | 块 | 5mm透明亚克力背面喷漆；图文内容背面丝网印刷 | 45 |  |  |
| 55 | 爱心座椅一 |  | 1060*100mm | 个 | 采用座椅套形式；图文内容热转印或刺绣。 | 70 |  |  |
| 56 | 室内提示信息标识三 |  | 210*297mm | 块 | 透明胶贴丝网印刷户外油墨。 | 35 |  |  |
| 57 | 磁吸公示栏（A4款） |  | A4款 | 套 | 1、优质PVC。2、强吸附磁条。3、银色边框。 | 55 |  |  |
| 58 | 磁吸公示栏（A3款） |  | A3款 | 套 | 1、优质PVC。2、强吸附磁条。3、银色边框。 | 65 |  |  |
| 室内标识（现金服务区） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 形象墙－亚克力 |  | 按规范根据现场尺寸制作（计算方式：单个字小于1米的，以最长边的长度为面积计算；单个字长和宽都超过1米的，按实际平方面积计算） | ㎡ | “行徽”工行红色亚克力水晶字“ICBC”黑色亚克力水晶字 | 800 |  |  |
| 60 | 现金柜台遮挡帘 |  | 根据现场实际尺寸制作 | ㎡ | 三号贡缎布；图文喷绘；手动拉珠 | 160 |  |  |
| 61 | 现金柜台标识别 |  | 按规范根据现场尺寸制作 | ㎡ | 乳化透光片贴灰膜，5mm雕刻亚克力字，屏幕显示，内置LED模组光源 | 1300 |  |  |
| 62 | 柜台标识一 |  | 200*300mm | 块 | 超透膜高清喷绘 | 35 |  |  |
| 63 | 柜台标识二 |  | 300*130mm | 块 | 超透膜，表面文字丝网印刷； | 35 |  |  |
| 64 | 柜台标识三 |  | 300*130mm | 块 | 超透膜，表面文字丝网印刷； | 35 |  |  |
| 65 | 标识整体 |  | 150*240mm | 块 | 超透膜，表面文字丝网印刷。 | 20 |  |  |
| 室内标识（非现金服务区） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 区域指示灯箱（LED灯箱款） |  | 1130*200*200mm | 个 | 1.5mm铝板白色、红色烤漆制作整体异形箱体，Ф12mm空心镀锌白色吊杆，标识丝印，5mm白色亚克力，内置LED光源，变压器；图文部分LED灯箱显示。 | 1750 |  |  |
| 67 | 区域指示灯箱 |  | 1130*200*200mm | 个 | 1.5mm铝板白色、红色烤漆制作整体异形箱体，Ф12mm空心镀锌白色吊杆，标识丝印，5mm乳白色亚克力，内置LED光源，变压器。 | 1500 |  |  |
| 68 | 普惠金融服务灯箱 |  | 1130*200*200mm | 个 | 1.5mm铝板白色、红色烤漆制作整体异形箱体，Ф12mm空心镀锌白色吊杆，标识丝印，5mm白色亚克力，内置LED光源。 | 1200 |  |  |
| 69 | 非现金多功能背景墙 |  | 根据现场实际尺寸制作（高度800mm） | 米 | 1、1.5mm镀锌板激光切割箱体造型框架氟碳专色烤漆，左右二边牡丹花为丝网印刷，为可打开式柜门，内置液压杆，2、颜色严格按照VI规范专色执行丝网印刷图文。3、灯箱采用高精1800DPI精度卡布灯箱。4、亮度达到国家规范要求≧1300LUX。5、材质工艺严格按照VI规范要求执行。6、安装牢固质保5年，7、泛光源为低压霓虹灯。 | 1800 |  |  |
| 70 | 桌牌/工位桌牌/普惠金融服务普通区桌牌 |  | 180*100mm | 套 | 双层3mm厚透明亚克力板，图文内容喷绘，底座20mm亚克力板喷漆。 | 85 |  |  |
| 71 | 个贷、普惠金融形象墙 |  | 根据现场实际尺寸制作 | m2 | 1、专色氟碳喷涂边框，内嵌入20mmPVC板 2、立体假草坪安装 3、立体字 | 1650 |  |  |
| 72 | 小微之家及党建形象墙 |  | 根据现场实际尺寸制作 | m2 | 15mm专色拱基板立体雕刻成型、专色字体 | 900 |  |  |
| 73 | 公司、个人常办业务及风险提示 |  | 400*600*5mm | 块 | 2mm铝板型材、氟碳烤漆；3mm透明亚克力板磁吸式，可便携式更换内容；画面相纸喷绘。 | 260 |  |  |
| 室内标识（贵宾理财服务区） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 贵宾理财服务区、财富管理中心背景墙 |  | 按规范根据现场尺寸制作（计算方式：单个字小于1米的，以最长边的长度为面积计算；单个字长和宽都超过1米的，按实际平方面积计算） | m2 | 金属膜；镀铜金属立体字 | 700 |  |  |
| 75 | 贵宾区桌牌/工位桌牌/普惠金融服务贵宾区桌牌 |  | 180*100mm | 个 | 3mm+3mm古铜色金属边框及底座，信息为印刷品。 | 85 |  |  |
| 76 | 贵宾区科室牌 |  | 100*130mm | 块 | 3mm厚钢板腐蚀填漆；腐蚀哑光漆，电镀。 | 110 |  |  |
| 77 | 贵宾区销售专区室牌 |  | 150mm*100mm | 块 | 3mm厚钢板腐蚀填漆；腐蚀哑光漆，电镀。 | 100 |  |  |
|  |  |  | 300*130mm |  | 可移除透明胶贴，表面文字内容丝网印刷。 | 100 |  |  |
| 78 | 理财销售人员照片及风险提示 |  | 600*400*20mm | 套 | 5mm透明亚克力背丝印图文、3mm厚透明亚克力/折页盒/资料盒粘贴，信息内容相纸打印。 | 360 |  |  |
| 79 | 理财室工作门牌（名字和照片做成活动式） |  | 280*440*20mm | 套 | 5mm透明亚克力背丝印图文、3mm厚透明亚克力/折页盒/资料盒粘贴，信息内容相纸打印。 | 185 |  |  |
| 室内标识（智能、自助服务区） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 智能服务区标识名称 |  | 以实际尺寸为准 | 米 | 10mm红色压克力水晶字雕刻；10mm红色压克力装饰线 | 350 |  |  |
| 81 | 智能服务区设备名称及功能说明 |  | 以实际尺寸为准 | 块 | 可移除透明胶贴，图文内容丝网印刷。 | 350 |  |  |
| 82 | 智能柜员机名称 |  | 以实际尺寸为准 | 块 | 10mm乳白亚克力雕刻字 | 100 |  |  |
| 83 | 智能服务区外装饰板 |  | 720*825mm（包含红色亚克力和白色隔档） | 套 | 20mm红色半透明亚克力，内置红色LED光源，白色混油饰面板，拉丝不锈钢踢脚。 | 3600 |  |  |
| 84 | 嵌入式功能说明吊牌 |  | 450*300mm | 个 | 1、15mm厚透明亚克力3D雕刻字 2、吊挂安装 3、LED软灯条（6000k） 4、1.5mm拉丝不锈钢折弯造型 | 220 |  |  |
| 85 | 24小时自助银行标识 |  | 以实际尺寸为准 | 米 | 10mm红色压克力水晶字雕刻；10mm红色压克力装饰线 | 350 |  |  |
| 86 | 自助银行、自助服务区设备名称及说明 |  | 以实际尺寸为准 | 块 | 可移除透明胶贴，图文内容丝网印刷。 | 330 |  |  |
| 87 | 自助银行、自助服务区设备名称 |  | 650*140mm | 块 | 5mm透明亚克力雕刻，背喷漆图文背面丝网印刷 | 100 |  |  |
| 88 | 24小时自助银行外装饰板 |  | 以实际尺寸为准 | m2 | 20mm红色半透明亚克力，内置红色LED光源。 | 2300 |  |  |
| 89 | 95588电话银行标识 |  | 400*280mm | 块 | 膜丝网印刷或透明胶贴丝印 | 100 |  |  |
| 90 | 周边营业网点信息栏 |  | 570mm*840mm | 套 | 双层5mm厚透明亚克力板；2mm厚铝板刨槽折弯烤漆，表面烤白色哑光漆。 | 700 |  |  |
| 91 | ATM机外包装 |  | 1165*950*2345mm（或根据 ATM 机微调尺寸） | 台 | 整体框架采用镀锌板，焊接，折弯烤漆，镀锌方管龙骨架支撑，顶部为亚克力灯箱，电源采用品牌LED灯组 | 28000 |  |  |
| 室内标识（其他） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 员工胸牌 |  | 70*15mm | 个 | 银色拉丝不锈钢；镭射激光；背面别针。 | 20 |  |  |
| 93 | 设备应用标识（桌牌） |  | 贴墙式（100*100mm） | 个 | 5mm厚透明亚克力背喷漆造型，图文背面丝网印刷； | 45 |  |  |
|  |  |  | 桌牌式（100*100mm*50mm） |  | 1.3mm透明亚克力烤漆，后面被磁铁；图形文字内容背面丝网印刷；50mm透明亚克力造型底座，表面放磁铁。 | 70 |  |  |
| 94 | 便民服务设施桌面标识 |  | 240*340mm | 个 | 牌身双层3mm厚透明亚克力装饰钉固定，底座30mm厚亚克力开槽烤漆，图文内容写真喷绘； | 170 |  |  |
| 95 | 便民服务设施标识 |  | 80mm*30mm | 个 | 5mm透明亚克力背喷漆造型；透明膜；文字内容背面丝网印刷。 | 25 |  |  |
| 96 | 室内提示信息标识一 |  | 100*100mm | 块 | 5mm厚透明亚克力背喷漆，图形文字内容背面丝印； | 25 |  |  |
| 97 | 垃圾分类标识 |  | 100*100mm | 块 | 5mm透明亚克力背喷漆；图文内容背面丝网印刷。 | 15 |  |  |
| 98 | 科室牌 |  | 210*120mm | 个 | 5mm透明亚克力背喷漆；图文内容背面丝网印刷。 | 35 |  |  |
| 99 | 办公区提示标识 |  | 100*100mm | 块 | 5mm厚透明亚克力背喷漆，图文内容背面丝网印刷。 | 25 |  |  |
| 100 | 办公用品标识 |  | 40*15mm | 块 | 车贴高清写真喷绘 | 10 |  |  |
|  |  |  | 80*20mm |  |  | 20 |  |  |
| 101 | 名片盒 |  | 100*57*40mm | 个 | 3mm透明亚克力+15mm透明亚克力板雕刻底座烤漆 | 50 |  |  |
| 102 | 证书及荣誉展示栏 |  | 根据现场实际尺寸制作 | m² | 双层3mm透明亚克力板；背面喷漆，挂钩加支撑架。 | 600 |  |  |
| 103 | 仿真品标识牌 |  | 60*25*18mm | 个 | 不锈钢拉丝折三角造型，腐蚀哑光漆、文字电镀 | 40 |  |  |
| 104 | 亚克力牌系列其它标识 |  | 根据实际要求尺寸制作 | m² | 5mm厚透明压克力雕刻成型，亚克力背喷漆，图文背面丝网印刷户外油墨；含安装。 | 1600 |  |  |
| 105 | 钣金公告栏系列其它标识 |  | 根据实际要求尺寸制作 | m² | 1.2mm厚金属板折表面氟碳烤漆，文字丝网印刷，户外油墨；10mm厚透明亚克力/折页盒/资料盒粘贴，装饰螺钉固定，信息内容打印。 | 1800 |  |  |
| 106 | 海报栏系列其它标识 |  | 根据实际要求尺寸制作 | m² | 2mm铝板型材、氟碳烤漆；3mm透明亚克力板磁吸式，可便携式更换内容；画面相纸喷绘。 | 1600 |  |  |
| 107 | 证书及荣誉展示栏A3 |  | 420×303mm | 个 | 1、3mm透明亚克力板；2、挂钩；3、3mm透明亚克力板背面喷漆；④4、支撑架。中国工商银行物理渠道装修设计标准手册(2022年版）第481页 | 75 |  |  |
| 108 | 证书及荣誉展示栏A4 |  | 297×216mm |  |  | 45 |  |  |
| 109 | 证书及荣誉展示栏A5 |  | 210×154mm |  |  | 28 |  |  |
| 室内标识（适老服务） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 无障碍停车位地坪漆 |  | 根据现场实际尺寸制作 | m² | 专色地坪漆、厚度为2mm、抗紫外线能力强、不褪色不脱落、无气泡 | 1280 |  |  |
| 111 | 无障碍停车位 （金属立地式） |  | 350*600mm | 套 | 1.2mm不锈钢氟碳专色烤漆、双面丝印，图文内容正面丝印 | 315 |  |  |
| 112 | 不绣钢护栏防滑套 |  | 根据现场尺寸确定 | m | 采用专色尼龙皮或ABS防滑颗粒，包裹于不锈钢管，不褪色 | 75 |  |  |
| 113 | 警示柱（带呼叫器按钮） |  | 89*750mm | 套 | 1.2mm不锈钢圆管专色喷涂、配呼叫控制按钮 | 315 |  |  |
| 114 | 室外台阶防滑条 |  | 50*20mm | m | 专色防滑铝合金型材嵌入防滑ABS胶条 | 45 |  |  |
| 115 | 求助电话、无障碍服务标识（含呼叫按钮） |  | 200*280*5mm | 块 | 5mm厚透明亚克力背喷漆，图文内容背面丝网印刷，配呼叫控制按钮（选配）。 | 165 |  |  |
| 116 | 小心地滑、注意台阶 |  | 400*100mm | 块 | 2mm铝板烤漆，图文正面丝网印刷户外油墨。 | 120 |  |  |
| 117 | 自动门标识/推拉门标识 |  | 100*100*5mm | 个 | 5mm厚透明亚克力背喷漆，图文内容背面丝网印刷。 | 28 |  |  |
| 118 | 无障碍存取款一体机 |  | 500*87*5mm | 块 | 5mm厚透明亚克力背喷漆，图文内容背面丝网印刷。 | 82 |  |  |
| 119 | 无障碍折叠、升降式移动填单桌 |  | 800*450*600/900mm | 套 | 1、25mm白色喷砂不锈钢管造型,,焊接五金配件，2、可升降调节，3.放大数字填单模板。 | 2312 |  |  |
| 120 | 震动叫号牌 |  | 1拖10套装 | 套 | 12V无线通讯、具备震动功能，便捷式叫号震动 | 748 |  |  |
| 121 | 爱心座椅（大） |  | 300mm*450mm | 个 | 1.3mm防滑硅胶材料，专色绒布，2、软性uv立体喷印，3、具备防滑功能。 | 215 |  |  |
| 122 | 抱枕 |  | 450*450mm | 个 | 1、棉布或绸缎专色面料成型，2、丝印图文，3、内置珍珠棉泡沫材料。 | 51 |  |  |
| 123 | 智能区立地式抓杆 |  | 500*600*800mm | 套 | 1、35mm不锈钢管造型,,焊接五金配件，2、配重、与地面平整衔接，3.氟碳喷涂专色适老服务烤漆。 | 510 |  |  |
| 124 | 移动式适老服务车 |  | 870*450*350mm | 套 | 收纳盒、支架、配万向轮、专色喷涂含标识牌 | 448 |  |  |
| 125 | 沙发区轮椅爱心摆放区(地贴膜） |  | 1200*1200*1mm | 套 | 1、3M透明膜丝印，表面覆斜纹地贴膜，图文正面丝网印刷户外油墨。2、颜色严格按照VI规范专色执行、丝网印刷保证色值无偏差。3.抗紫外线能≧300kly。质保5年不褪色。 | 215 |  |  |
| 126 | 无障碍柜台、现金区爱心柜口（地贴膜） |  | 500*450*1mm | 套 | 1、3M透明膜丝印，表面覆斜纹地贴膜，图文正面丝网印刷户外油墨。2、颜色严格按照VI规范专色执行、丝网印刷保证色值无偏差。3.抗紫外线能≧300kly。质保5年不褪色。 | 76 |  |  |
| 127 | 现金区窗口提示信息标识 |  | 200*100*5mm | 块 | 5mm厚透明亚克力背喷漆，图文内容背面丝网印刷。 | 35 |  |  |
| 128 | 便民服务区（温馨提示） |  | 100mm*145*5mm | 套 | 5mm厚透明亚克力背喷漆，图文内容背面丝网印刷。 | 245 |  |  |
| 129 | 现金柜台、爱心理财、爱心等候、无障碍柜台 |  | 100mm*145*5mm | 块 | 5mm厚透明亚克力背喷漆，图文内容背面丝网印刷。 | 35 |  |  |
| 130 | 桌牌 |  | 260mm*135mm | 套 | 1、双层3mm厚透明亚克力板，上部内嵌入圆形强磁，2、图文内容为喷绘，3、底座为25mm亚克力板浮雕雕刻造型，氟碳专色烤漆漆，4、颜色严格按照VI规范执行，5、嵌入式。 | 205 |  |  |
|  |  |  | 180×100mm |  | 1、双层3mm厚透明亚克力板，上部内嵌入圆形强磁，2、图文内容为喷绘，3、底座为25mm亚克力板浮雕雕刻造型，氟碳专色烤漆漆，4、颜色严格按照VI规范执行，5、嵌入式。 | 105 |  |  |
| 131 | 拐杖固定器 |  | 130*100mm | 套 | 5mm厚透明亚克力背喷漆，图文内容背面丝网印刷，嵌入拐杖固定器、含安装配件 | 79 |  |  |
| 132 | 温馨提示 |  | 100mm*145mm | 套 | 5mm厚透明亚克力背喷漆，图文内容背面丝网印刷。 | 140 |  |  |
| 133 | 小心地滑 （金属立地式） |  | 290*500mm | 套 | 1.2mm不锈钢氟碳专色烤漆、双面丝印，图文内容正面丝印 | 315 |  |  |
| 134 | 沙发助力起身器 |  | 610*650*495mm | 套 | 1、25mm不锈钢管造型,,焊接五金配件，2、ABS防滑颗粒扶手，3.氟碳喷涂专色适老服务烤漆。 | 315 |  |  |
| 135 | 无障碍折叠扶手 |  | 600*130mm | 套 | 1、35mm不锈钢管造型,,焊接五金配件，2、可收纳式，3.氟碳喷涂专色适老服务烤漆。 | 356 |  |  |
| 136 | 无障碍卫生间扶手 |  | 480*80mm | 套 | 1、35mm不锈钢管造型,,焊接五金配件，2、氟碳喷涂专色适老服务烤漆。 | 142 |  |  |
| 137 | 风险提示 |  | 210*297*5mm | 块 | 5mm厚透明亚克力背喷漆，图文内容背面丝网印刷。 | 88 |  |  |
| 138 | 养老金融海报栏 |  | 600*900*20mm | 块 | 2mm铝板型材、氟碳烤漆；3mm透明亚克力板磁吸式，可便携式更换内容；画面相纸喷绘。 | 550 |  |  |
| 139 | 无障碍卫生间 |  | 200*114*5mm | 块 | 可移除透明胶贴，图文内容丝网印刷。 | 35 |  |  |
| 室内外标识（农村普惠金融服务点） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 农村普惠金融服务点小型灯箱 |  | 1000*1200mm | 套 | 乳白亚克力吸塑面板，双面丝网印刷，双面内置LED模组光源，铝合金或不锈钢边框、配基座 | 1960 |  |  |
|  |  |  | 800*960mm |  |  | 1350 |  |  |
|  |  |  | 600*720mm |  |  | 890 |  |  |
| 141 | 农村普惠金融服务点标牌 |  | 600*400mm | 套 | 不锈钢材质，底色为拉丝本色；行名、行徽字体：粗宋简体，60pt；“农村普惠金融服务点”字体：粗宋简体，175pt；投诉电话95588字体：粗宋简体，45pt；工银“兴农通”字体：粗宋简体 | 250 |  |  |
| 142 | 农村普惠金融服务点桌牌 |  | 180*100mm | 块 | 双层3mm厚透明亚克力板，图文内容喷绘，底座亚克力板喷漆。 | 80 |  |  |
| 143 | 室内形象墙1 |  | 1800*1600*60mm | 套 | 便携式金属造型、内置底板、立体字专色 | 428 |  |  |
| 144 | 室内资料架1 |  | VI规范要求 | 套 | 色透板亚克力成型盒 | 260 |  |  |
| 145 | 发光门楣远程控制app设备及5年流量卡 |  | 通过SIM物联卡接入互联网 | 套 | 质保5年。1、硬件：防雨闸箱及电器系统；硬件配线合理，横平竖直，接地牢靠；硬件安装在标识专用防雨闸箱内的独立控制系统，2、软件：通过物联网卡接入互联网，配app，可远程手机调整门楣开关时间和光照强度；检测所有电源的功率功耗；3.可通过手机控制四季的开关灯时间、湿度、通过PC端手机pad去控制标识的开关4、通过手机巡检网点是否正常亮灯及能耗，免费升级（此项为选配产品，各行根据辖内网点数量及管理需求配置，配置后需指定专人开通app用户权限，对辖内网点门楣进行管理。 | 4500 |  |  |

（二）交货地点：中国工商银行股份有限公司甘肃省分行及其指定的地点。

（三）服务期限：2年；

（四）交货期：网点装修改造的标识产品随网点装修进度及时交货并安装完成；除装修网点外的其他标识产品的设计、生产、包装、运输、安装在接到通知的5日内完成；紧急项目按招标人要求的期限内完成。

（五）质保期：安装工程质量质保期自竣工验收合格之日起3年。灯具、亚克力板等主要材料分别按照国产及进口品牌产品本身的质保期约定。

（六）入围供应商家数：不超过3家。

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

（001）中国工商银行甘肃省分行营业办公用房CI标识供应商入围公开招标

三、投标人资格要求

（001）中国工商银行甘肃省分行营业办公用房CI标识供应商入围公开招标的投标人资格能力要求：

1、资质要求：投标人须为具有独立承担民事责任能力的法人或具备国家认可经营资格的其他组织（须提供有效的企业法人营业执照（含统一社会信用代码）或同类型证明文件），同时具有有效的安全生产许可证（提供有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证）。

2、信誉要求：投标人在最近三年（2022年1月1日至今，以法院判决书落款日期为准）的经营活动中没有行贿犯罪、串通投标犯罪等重大违法记录，在“信用中国（www.croditchina.gov.cn)无严重失信主体名单记录等情况（投标人须按附件要求提供查询截图，评标委员会有权在评标过程中进行查询，如查询结果与投标文件不符，以评标委员会查询结果为准）。

3、其他要求：

3.1投标人须提供2023年或2024年年度财务审计报告（成立不足规定年份的提供自成立之日起至今的财务审计报告）。

3.2投标人须具有依法缴纳税收的良好记录，提供近半年（开标之月前6个月内，不含开标当月）内任意连续至少3个月的依法缴纳税收的证明；投标人须具有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供近半年（开标之月前6个月内，不含开标当月）任意连续至少3个月的依法缴纳社会保险的证明。

3.3投标人须承诺在最近三年（2022年1月1日至今）与工商银行项目合作过程中，没有出现重大合同违约、泄露商业秘密或技术秘密、涉“虚列支出、套取费用”等事件，并且未被列入《中国工商银行不良行为供应商禁入名单管理办法》的禁入名单或中国工商银行负面供应商清单。

3.4投标人须承诺：如在本次公开招标中入围，在入围期间不得拒绝接受中国工商银行股份有限公司甘肃省分行订单，不得接受订单后采取各种方式拒绝履约，否则，中国工商银行有权采取相应处理措施，包括但不限于取消入围资格。

3.5投标人须承诺可以开具供招标人抵扣的增值税专用发票。

3.6投标人须提供中国工商银行离职人员任职情况，并承诺相关情形对参与的集中采购项目不构成实质影响，对于拒绝承诺或承诺不实的，工商银行有权取消供应商参与资格，并作出相应处理。

3.7单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标段（合同、子项）项下采购活动。

3.8本项目不接受联合体形式投标。

四、招标文件的获取

从2025年3月17日18时00分到2025年3月24日18时00分。

获取方式：

1、潜在投标人获取招标文件时须携带以下资料（网上获取招标文件的，将以下资料扫描件发送至邮箱lyzb360@163.com）：

（1）《法定代表人（或负责人）身份证明》原件及法定代表人（或负责人）身份证原件；

（2）《法定代表人（或负责人）授权委托书》原件及委托代理人身份证原件；

（3）营业执照副本复印件加盖单位公章。

2、招标文件获取地点：甘肃省兰州市城关区天水南路182号（兰州有色冶金设计研究院有限公司八层办公楼-五楼招标代理公司）招标代理办公室（506室）。

3、招标文件每份500元，以投标单位账户电汇至招标代理机构银行账户，售后不退。

4、招标文件费交纳信息：

收 款 人：甘肃蓝野建设监理有限公司

开户银行：工商银行兰州东岗支行

账    号：2703000509200001613

五、投标文件的递交

递交截止时间：2025年4月7日09时30分

递交方式：甘肃省兰州市城关区天水南路182号（兰州有色冶金设计研究院有限公司八层办公楼-五楼招标代理公司）会议室。

六、开标时间及地点

开标时间：2025年4月7日09时30分

开标地点：甘肃省兰州市城关区天水南路182号（兰州有色冶金设计研究院有限公司八层办公楼-五楼招标代理公司）会议室。

七、其他

1.发布公告的媒介：

本次招标公告在甘肃经济信息网（http://www.gsei.com.cn/）、中国招标投标公共服务平台（http://bulletin.cebpubservice.com）发布，对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致误报名或无效报名的情形，招标人及招标代理机构不予承担责任。

2.资格审查方式：本项目实行资格后审的方式，投标人自行判断是否符合招标公告的要求，并决定是否购买招标文件和参加投标。

3.递交方式的补充内容：投标人递交纸质版投标文件的同时须一并递交电子版投标文件，投标人逾期送达的或者未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

八、监督部门

本招标项目的监督部门为：中国工商银行股份有限公司甘肃省分行

九、联系方式

招 标 人：中国工商银行股份有限公司甘肃省分行

地    址：兰州市城关区庆阳路408号

联 系 人：徐经理

电    话：0931-8434566

招标代理机构：甘肃蓝野建设监理有限公司

地址：甘肃省兰州市城关区天水南路182号（兰州有色冶金设计研究院有限公司八层办公楼-五楼招标代理公司）

联 系 人：马经理、刘经理

电    话：0931-8565307

电子邮件：lyzb360@163.com