附件3：管道综合材料表及管道空视图

|  |  |  | 管道综合材料表(供采购参考） |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |  | 共 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材 料 名 称 | 材料等级 | 规 格 |  | 壁 厚 |  | 压力 等级 | 端部 型式 | 型号或标准号 | 材 质 | 数量 | 单位 | 材料编码/备注 |
|  |  |  | No.1 | No.2 | No.1 | No.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 管子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无缝钢管 | /B2Q | φ60.3 |  | 3.91mm |  |  | BE | ASME.B36.10M-2022 | A333.GR.6 | 38.24 | m | PP0006212 |
|  | 无缝钢管 | /B4A | φ26.9 |  | 4.00mm |  |  | PE | GB/T8163-2018 | 20 | 40.95 | m | PP0008785 |
| 二 | 阀门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 闸阀 | /B4A | DN20 |  |  |  | CL300 | RF | . | Z2A3A05-P2G3 | 1 | set | PV0010713 |
|  | 闸阀 | /B2Q | DN20 |  |  |  | CL300 | RF | . | Z2B3B04-P2G3-L1-G | 2 | set | PV0009382 |
|  | 闸阀 | /B2Q | DN50 |  |  |  | CL300 | RF | . | Z2B3B04-P2G3-L1-G | 4 | set | PV0009398 |
|  | 闸阀 | /B2Q | DN80 |  |  |  | CL300 | RF | . | Z2B3B04-P2G3-L1-G | 2 | set | PV0009412 |
|  | 截止阀 | /B4A | DN20 |  |  |  | CL300 | RF | . | J2A3A05-P2G3 | 2 | set | PV0037710 |
|  | 截止阀 | /B2Q | DN50 |  |  |  | CL300 | RF | . | J2B3B04-P2G3-L1 | 1 | set | PV0009399 |
| 三 | 管件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90.弯头.LR | /B2Q | φ26.7 |  | 3.91mm |  |  | BW | ASME.B16.9-2018 | A420.WPL6-S | 1 | set | PE0013413 |
|  | 90.弯头.LR | /B2Q | φ60.3 |  | 3.91mm |  |  | BW | ASME.B16.9-2018 | A420.WPL6-S | 7 | set | PE0013558 |
|  | 90.弯头.LR | /B4A | φ26.9 |  | 4.00mm |  |  | BW | GB/T12459/13401-I-2017 | CF415-S(GB/T8163) | 8 | set | PE0031342 |
|  | 三通 | /B2Q | φ60.3 | φ26.7 | 3.91mm | 3.91mm |  | BW | ASME.B16.9-2018 | A420.WPL6-S | 2 | set | PT0062677 |
|  | 三通 | /B2Q | φ60.3 | φ60.3 | 3.91mm | 3.91mm |  | BW | ASME.B16.9-2018 | A420.WPL6-S | 1 | set | PT0062673 |
|  | 三通 | /B2Q | φ88.9 | φ60.3 | 5.49mm | 3.91mm |  | BW | ASME.B16.9-2018 | A420.WPL6-S | 1 | set | PT0062680 |
|  | 三通 | /B4A | φ60.3 | φ26.9 | 4.00mm | 4.00mm |  | BW | GB/T12459/13401-I-2017 | CF415-S(GB/T8163) | 1 | set | PT0115357 |
|  | 三通 | /B4A | φ26.9 | φ26.9 | 4.00mm | 4.00mm |  | BW | GB/T12459/13401-I-2017 | CF415-S(GB/T8163) | 1 | set | PT0137673 |
| 四 | 法兰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法兰.WN | /B2Q | DN20/φ26.7 |  | 3.91mm |  | CL300 | RF | ASME.B16.5-2020 | A350.LF2.CL1 | 2 | set | PF0015511 |
|  | 法兰.WN | /B2Q | DN50/φ60.3 |  | 3.91mm |  | CL300 | RF | ASME.B16.5-2020 | A350.LF2.CL1 | 7 | set | PF0015519 |
|  | 法兰.WN | /B2Q | DN80/φ88.9 |  | 5.49mm |  | CL300 | RF | ASME.B16.5-2020 | A350.LF2.CL1 | 2 | set | PF0015523 |
|  | 法兰.WN | /B4A | DN20/φ26.9 |  | 4.00mm |  | CL300 | RF | HG/T20615-2009 | A105(C%≤0.3) | 5 | set | PF0025135 |
|  | 盲板法兰 | /B2Q | DN20 |  |  |  | CL300 | RF | ASME.B16.5-2020 | A350.LF2.CL1 | 2 | set | PF0015510 |
|  | 盲板法兰 | /B2Q | DN50 |  |  |  | CL300 | RF | ASME.B16.5-2020 | A350.LF2.CL1 | 1 | set | PF0015518 |
|  | 盲板法兰 | /B4A | DN20 |  |  |  | CL300 | RF | HG/T20615-2009 | A105(C%≤0.3) | 2 | set | PF0025238 |
| 五 | 垫片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 缠绕垫片 | /B4A | DN20 |  |  |  | CL300 | RF | HG/T20631-2009 | D1222 | 6 | set | PG0004265 |
|  | 缠绕垫片 | /B2Q | DN20 |  |  |  | CL300 | RF | HG/T20631-2009 | D2222 | 4 | set | PG0004316 |
|  | 缠绕垫片 | /B2Q | DN50 |  |  |  | CL300 | RF | HG/T20631-2009 | D2222 | 9 | set | PG0004324 |
|  | 缠绕垫片 | /B2Q | DN80 |  |  |  | CL300 | RF | HG/T20631-2009 | D2222 | 4 | set | PG0004328 |
| 六 | 紧固件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 全螺纹螺柱/螺母 | /B4A | M.16 | 90 |  |  |  |  | HG/T20634-2009 | 35CrMo/30CrMo | 24 | set | PB00010140090 |
|  | 全螺纹螺柱/螺母 | /B2Q | M.16 | 100 |  |  |  |  | HG/T20634-2009 | A320.L7/A194.7 | 56 | set | PB00018350100 |
|  | 全螺纹螺柱/螺母 | /B2Q | M.16 | 120 |  |  |  |  | HG/T20634-2009 | A320.L7/A194.7 | 8 | set | PB00018350120 |
|  | 全螺纹螺柱/螺母 | /B2Q | M.16 | 90 |  |  |  |  | HG/T20634-2009 | A320.L7/A194.7 | 16 | set | PB00018350090 |
|  | 全螺纹螺柱/螺母 | /B2Q | M.20 | 130 |  |  |  |  | HG/T20634-2009 | A320.L7/A194.7 | 16 | set | PB00018360130 |
|  | 全螺纹螺柱/螺母 | /B2Q | M.20 | 140 |  |  |  |  | HG/T20634-2009 | A320.L7/A194.7 | 8 | set | PB00018360140 |
| 七 | 特殊件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 插板/垫环 | /B2Q | DN80 |  |  |  | CL300 | RF | SH/T3425-2011 | A350.LF2.CL1 | 1 | set | PA0010799 |
|  | 插板/垫环 | /B2Q | DN50 |  |  |  | CL300 | RF | SH/T3425-2011 | A350.LF2.CL1 | 1 | set | PA0010798 |